ДО

Община Ценово,

7139 с. Ценово,

ул. Цар Освободител № 66

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От:. .............................................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализиран автомобил с висока проходимост за работа при тежки терени с интервенционно оборудване по проект, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020“.

Приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в клаузите на приложения към документацията за участие проект на договор, като към настоящото техническо предложение прилагаме и:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие (когато е приложимо).

2. Ще изпълним доставка на 1 брой нов, неупотребяван специализиран автомобил с висока проходимост за работа при тежки терени с интервенционно оборудване както следва:

Забележка: Описанието на предлаганите характеристиките на специализирания автомобил и интервенционно оборудване в таблицата по-долу следва да отговарят на минималните поставени изисквания

| Технически характеристики | Изисквания на Възложителя | Технически параметри, предлагани от участника |
| --- | --- | --- |
| - Базов автомобил и допълнително оборудване: | - Автомобилът и допълнителното оборудване ще се използват за работа в трудни и тежки условия. Базовият автомобил да бъде е висока проходимост за изпълнение на задачи при тежки метеорологични условия и тежки терени, наводнени райони, горски площи и пожари. Автомобилът ще се използва като самосвал за отстраняване на седименти и дюни, запълване на диги и др. Възможно е да се монтира дренажна помпа, както и да се актуализира, т.е. да се дооборудва е различни приспособления за извършване на различни дейности. - базовият автомобил и интервенционно оборудване да са серийно производство, фабрично нови, неупотребявани, произведени не по-рано от 01.01.2019 г. |  |
| 1.Базов автомобил: |  | марка и модел (да се посочи) |
| Технически допустима максимална маса: | - минимум 12000 кг максимум 13000 кг; |  |
| Полезен товар със самосвална платформа: | - минимум 6 500 кг; |  |
| Основни размери и ъгли: | - дължина - максимум 5 500 мм; - широчина - максимум 2 200 мм (без страничните огледала); - височина на покрива на кабината - максимум 3 000 мм; - преден ъгъл на атака - минимум 25 градуса; - заден ъгъл на атака - минимум 40 градуса; - ъгъл на преобръщане - минимум 35 градуса; - междуосие - максимум 3200 мм; - клирънс - минимум 370 мм; |  |
| Колесна формула: | - 4x4 или еквивалент; |  |
| Окачване: | - първа ос винтови пружини; - втора ос винтови пружини; - натоварване на първа ос и втора ос - минимум 6500 кг; - блокаж на първа ос; - блокаж на втора ос; |  |
| Гуми: | - единични гуми на първа и втора оси; |  |
| Двигател: | - дизелов е интерколер; - екологична норма - минимум ЕВРО 6С или еквивалент; - мощност - минимум 250 к.с. или еквивалент; - работен обем - максимум 8000 см3; |  |
| Ауспух: | - вертикално изведен над кабината; |  |
| Скоростна кутия: | - механична с управление от джойстик или еквивалент; - минимум 8-степенна - минимум 8 предавки напред и минимум 6 предавки назад; - вграден в скоростната кутия минимум двустепенен демултипликатор /транспортна, бавна и пълзяща скорости/; - максимална скорост на движение на първа предавка е включен демултипликатор при работа с интервенционно оборудване до 130 м/ч; |  |
| Спирачна система: | - пневматична е ABS; - дискови спирачки на първа и втора оси; - моторна спирачка; - паркинг спирачка; |  |
| Кабина: | - къса, брой места минимум 1+1; - прозорец на гърба на кабината; - воланът с кормилната конзола и арматурното табло да са разположени от лявата страна по посока на движението с възможност за изместване от дясно или еквивалент; - арматурно табло с бордови компютър на български език с дисплей на таблото на водача за отчитане - време, външна температура, дневен пробег и общ пробег, време на работа на двигателя, оставащ пробег с наличното количество гориво, скорост на движение, предавка на която се движи автомобила, налягането в пневматичната спирачна уредба, температура на охлаждащата течност, технически неизправности, светлинна индикация за техническо обслужване; - мултифункционален волан - извикване на информация за - разход на гориво, общ пробег в км, пробег за деня в км, продължителност на работа, съобщения за неизправности; - ергономична седалка на водача с пневмоуправление; - климатик или климатроник; - дигитален тахограф; - триточкови колани на всички седалки; - круиз контрол; - минимум 2 броя външни огледала за обратно виждане с електрическо управление и подгряване; - радио; |  |
| Хидравлична система: | - задвижването на хидравличната система да е от двигателя; - работната хидравлика на автомобила и оборудването да се задвижват и управляват чрез минимум двукръгова хидравлична система състояща се от помпа с минимум три клетки; - хидравлична система с пропорционално управление за задвижване на интервенционно оборудване с дебит минимум 85 л/мин и налягане минимум 200 бара; - силоотводен вал разположен пред предния мост с максимална мощност минимум 150 kW; - минимум 4 броя двойки хидравлични линии в предната част на автомобила; - минимум 2 броя двойки хидравлични линии в задната част на автомобила; - управлението на хидравличните линии и промяната на дебита се управляват от джойстик разположен в кабината на водача и чрез бутони на мултифункционалния волан или еквивалент; - дисплеят на арматурното табло да показва информация за моментното състояние на работната хидравлика - дебит в литри за минута, активни хидравлични линии; |  |
| Специфично оборудване на автомобила: | - в зависимост от условията на работа с интервенционното оборудване воланът с кормилната конзола, арматурното табло и педалите да се изместват от дясната страна по посока на движението или еквивалент; - защитна система блокираща стартирането на двигателя при неправилно позициониране на волана с кормилната конзола, арматурното табло и педалите от лявата или дясната страни или еквивалент; - предна DIN плоча или еквивалент за монтаж на интервенционното оборудване; - усилена греда между първи мост и предна DIN плоча за разпределение на натоварването на предния мост с хидравлично управление; |  |
| Осветление и сигнализация за безопасна работа: | - минимум два броя горни фарове на кабината с габарити, къси и дълги светлини, и мигачи използвани при работа с интервенционното оборудване; - минимум един брой маяк монтиран на телескопично рамо на покрива на кабината; - светлоотразителни стикери и ленти; - триъгълник, аптечка, пожарогасител, жилетка; - минимум два броя стопорни клинове монтирани на стойки; - звуков сигнал при движение на заден ход; |  |
| 2. Интервенционно оборудване: |  |  |
| Самосвална платформа: | - тристранен самосвал със стоманен под и алуминиеви странични капаци; - вътрешни размери на коша: - дължина - максимум 2 500 мм; - широчина - максимум 2 200 мм; - височина на капаците - минимум 400 мм; - управление на самосвалната платформа от кабината на водача; - минимум четири броя халки за укрепване на товари; | марка и модел (да се посочи) |
| Пясъкоразпръскващо устройство: | - марка и модел (да се посочи); - обем на бункера минимум 2,0 куб. м; - контролен панел свързан е тахометър или еквивалент за управление функциите на пясъкоразпръскващото устройсто от мястото на водача; - задвижване на пясъкоразпръскващото устройсто от хидравликата на базовия автомобил; - подаване на материала към разпръскващия диск чрез двойна неръждаема метална верига е напречници и широчина минимум 200 мм; - широчина на разпръскване минимум 2 м.; - минимална дозировка за дозиране на солта минимум 5 гр./кв.м; - минимална дозировка на разпръскване на пясък минимум 20 гр./кв.м ; - регулиране симетрията на разпръскване; - сензор за липса на материал или еквивалент; - автоматичен работен режим в зависимост от скоростта на движение; - авариен режим на работа; - PVC покривало; - заден маяк; - задна работна светлина монтирана на разпръскващия диск; - възможност за бърз монтаж/демонтаж в самосвалния кош на базовия автомобил чрез четири броя крака; | марка и модел (да се посочи) |
| Гребло за сняг: | - тип на греблото V-образно, състоящо се от ляв и десен щит; - рамка от стомана или еквивалент с извивка предпазваща предната част на автомобила от завихряне на снега; - хидравлично самостоятелно завъртане на левия и десния щит в зависимост от начина и посоката на почистване; - почистващ щит полиуретанов или метален; - дължина на греблото за сняг минимум 3000 мм, максимум 3500 мм; - работна широчина на почистване минимум 2200 мм; - почистващ нож гумен ; - хидравлично спускане и вдигане, и завъртане от джойстика в кабината на водача; - монтирано на предна DIN плоча или еквивалент на базовия автомобил; | марка и модел (да се посочи) |
| Предна косачка с храсторезна глава за почистване на канали, за отводняване на банкети, за отстраняване на треви и храсти и поддръжка на противопожарни ивици : | - бърз монтаж/демонтаж върху предната DIN плоча или еквивалент на базовия автомобил, чрез минимум два броя крака; - широчина в транспортно положение максимум 2200 мм; - задвижване на функциите от хидравликата на базовия автомобил и силоотводния вал; - минимум два броя самостоятелно управляеми рамена в края на които са монтирани глава за косене и храсторезна глава; - всяко рамо да се завърта на минимум 90 градуса спрямо оста на автомобила; - на първото рамо да е монтирана глава за косене роторен тип, с работна широчина на косене минимум 1000 мм , със система за автоматичен контрол докосване и завъртане при срещане на препятствие или еквивалент; - първото рамо хидравлично управляемо с работен обхват минимум 2500 мм от центъра на базовия автомобил; - второ рамо минимум двойно шарнирно чупещо се или еквивалент, с хоризонтален и вертикален обхват минимум 7000 мм, в края на което е монтирана храсторезна глава с промяна ъгъла на главата в хоризонтална и вертикална равнина; - основата на второто рамо да се измества хоризонтално спрямо оста на базовия автомобил, в зависимост от страната на почистване; - храсторезна глава с минимум 4 броя дискове за рязане на храсти с диаметър минимум 150 мм; - работна дължина на храсторезната глава минимум 2000 мм; - регулиране скоростта на въртене на дисковете от мястото на водача; - пулт за управление на всички функции на косачката и храсторезната глава с електрохидравличен контрол или еквивалент с CAN - BUS система или еквивалент; - пултът за управление да е разположен в кабината на водача; - задна противотежест за бърз монтаж/ демонтаж монтираща се в задната част на базовия автомобил с тегло минимум 1000 кг; | марка и модел (да се посочи) |

Декларираме, че предлаганият специализиран автомобил и интервенционно оборудване са нови, неупотребявани и нерициклирани.

3. Ще извършим доставката в следния срок: ………… (…….словом……) календарни дни, считано от началната дата на изпълнение договора за обществена поръчка (срокът за доставка не включва времето за регистрация в КАТ).

* Забележка:

Предложеният срок за доставка трябва да бъде в календарни дни.

Максималният срок за доставка не може да бъде повече от 180 календарни дни.

4. Гаранционният срок за предлагания специализиран автомобил и интервенционно оборудване е ………… (…….словом……) месеца (гаранционния срок се посочва в календарни месеци и тече от датата на приемане на доставката след регистрацията в КАТ и подписване на протокол за регистрация).

*Забележка:

Предложеният гаранционен срок трябва да не е по-кратък от 24 месеца.

5. Ще извършим регистрация в КАТ на доставеното от нас МПС, като таксите ще са за сметка на изпълнителя.

6. В гаранционния срок се задължаваме да осигурим гаранционно (сервизно) обслужване на специализирания автомобил в срок от 7 (седем) календарни дни, считано от датата на постъпване на заявка за обслужване от страна на Възложителя.

*Забележка: Под „гаранционно (сервизно) обслужване“ се имат предвид планувани (като период от време, изминат пробег в километри или часове експлоатация) гаранционни дейности според Техническата документация на Автомобила.

7.  Декларирам, че съм запознат с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка като го приемам без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще бъде сключен договор изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

8. С подаване на настоящата оферта декларираме, че срока на валидност на нашата оферта е ......... (.......словом........) месеца*, считано от крайния срок за получаване на офертите.

*Забележка:

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. Срокът на валидност на офертите представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

9. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

Приложения:

I. Прилагаме следните документи, от които е видно съответствието на предлаганият специализиран автомобил и интервенционното оборудване към него с изискванията на техническите спецификации (технически документи/документация на производителя с конкретни параметри, които доказват, че предлаганият специализиран автомобил и оборудването към него, описано в техническото предложение са в съответствие с параметрите от офертата):

- Подробно описание, чертежи от производителя и снимков материал, съгласно изискванията на Техническите; спецификации;

- Други документи по преценка на участника

II. Работна програма, съгласно изискванията на настояща обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

....................... г.					Подпис и печат: ..................................

Посочва се наименованието на участника